智能云视频拼接系统

- 概述

云拼接系统的整个方案融入IP网络原理，实现传统数字模拟视频信号基于IP方式的编解码和远程传输，可以方便地实现切换和远程录播、直播和集中管理。

- 系统组成

      - 系统组成设备

通过一套全网络云视频展示系统将系统中所有信号采集后进行统一平台处理，经网络快速、实时、无损地将信号分发到系统显示终端上显示。

- 视频信号源（PC或者网络摄像机等）

- 智能云拼接系统

- 流媒体录播软件

- MICS Server服务软件

- MICS云控制嵌入式服务器

      - 系统架构图

- 系统功能说明

系统在控制服务器的统一指挥调度下，能够完成以下主要功能：

- 支持灵活的显示模式，可实现多路信号窗口的缩放、移动、漫游等功能，通过简单操作即可实现图像显示切换、窗口操作、字幕显示等系统控制的需要，方便；监控室、指挥室内多路信号可以根据操作者需要通过简单操作即可实现信号调用、窗口切换等操作。

- 支持录播功能能对系统内所有信号源视窗进行在线实时视频录制、存储，并可实现事后的录制视频数据回放、调用；

- 支持分级权限管理，分区权限管理，及多用户同时操作；指挥室能够对监控室内现状实时调取观看，根据需要监控室与指挥室能够互通互联、云端资源共享。

- IP摄像机能够直接解码输出上屏，无需第三方提供SDK即可快速添加新型号网络摄像机；

- 所有处理器软件可通过网络更新，可方便进行性能和功能的升级。

- B/S架构控制软件，用户通过浏览器登录MICS云控制服务器对教学会议室中的显示终端进行调度和管理。

- 云视频展示系统架构的优势

全网络云视频展示系统采用分布式架构，由前端的DVI/RGB高清输入节点处理器、后端的DVI高清输出节点处理器，以及控制服务器、数据交换机等组件构成，将各种视频信号、计算机RGB信号的采集处理与混合显示分散于不同的处理器，通过常规以太网方式进行数字化信号传输，通过专有的高性能编解码技术提供实时的数字化高品质图像，具有所有信号全部实时显示的能力。

全网络云视频展示系统架构的优势是：各类输入节点/输出节点处理器可根据显示墙规模及信号源需要，通过网络联接任意组合成一套云视频展示系统，极大地增强了整个系统的信号接入能力和显示灵活性，为指挥控制中心大屏幕显示系统提供了最优化的控制解决方案，很好地克服了传统集中控制器的缺陷。

- 云视频展示系统的技术及功能优势

- 网络化、数字化、分布式架构设计

信号控制系统采用业界最先进的分布式处理架构，以网络交换机为核心，将各种类型的音视频信号进行独立的网络化、数字化编码、传输并进行解码显示，从根本上解决了传统方案的信号噪声干扰、远距离传输衰减、信号质量下降等技术难点；分布式、节点化的软硬件设计，使得系统系能和稳定性都大幅提高；

- 超强信号显示能力

信号控制系统可实现所有信号源的接入管理、上屏显示，任一信号源可实现在大屏幕墙以任意大小在任意位置进行开窗，可实现窗口的任意跨屏、漫游、叠加显示；每个解码处理单元最高可达1920×1080全高清输出，每个单元可同时开启16个任意实时活动视窗；

- 广泛的信号源类型支持

信号控制系统对于信号源的支持，可涵盖目前市面上几乎所有的类型；

| 信号种类 | 信号源类型 | 接口类型 |
| --- | --- | --- |
| 视频信号 | PAL、NTSC | CVBS、S-Video |
| RGB信号 | 数/模RGB：800×600—4K×2K | D-Sub15、DVI-I/D Dual-link DVI |
| 高清视频信号 | 720P、1080i、1080P | YCbCr、HDMI、SDI |
| 网络信号 | IP Camera：CIF—1080P 网络RGB信号：任意分辨率 | RJ45 |
| 超大分辨率信号 | 可自定义任意超大分辨率图像传输显示 | RJ45 |
| 音频信号 | 最大192K Hz@24bit | 3.5mmTRS |

- 超大分辨率信号源处理与显示

可实现地理信息系统（GIS）、卫星定位系统（GPS）、电力监控系统（SCADA）、行车调度系统（SIG）等专业应用的超高分辨率动态图像信号在拼接墙上完整、实时显示，可支持多个超高分辨率图像同时显示与窗口叠加；

- 完美支持第三方设备控制接入：

信号控制系统已集成国内外多家中控设备的支持，可使用无线中控、iPad、触摸屏等对系统进行拼接管理、视窗管理、预案调度、矩阵设备管理、本地回显等功能操作；可对客户已有或自购第三方设备进行快速软件定制与开发支持；

- 录播功能的完美融合

市面上常见的控制系统功能较为独立，大部分均为单纯的拼接控制功能；信号控制系统自身集成了录播功能，可在实现拼接控制的同时，具备录播功能，为客户实现低码流、节约化的录制、回放与录播管理功能；

- 互动远程标注

电脑桌面无线上屏，支持对全部信号源进行标注、多方同步交互标注;

- 全面整合，极简操作

支持多屏集中管理，全信号源跨墙调度，可对各信号源实时预览，多预案设置与自动切换，集成各类外设控制，定制化开发，支持iPad及触控一体机控制，极简人机交互体验 ；

- 高度稳定的系统能力

分布式、节点化的设计方案，使得信号控制系统对于稳定性有了极大的提高，单点故障对于系统无影响，维护便捷、无需系统停工；无传统PC架构控制系统固有缺陷和技术瓶颈，真正意义上实现热插拔、低功耗、节能环保、安全可靠；

- 系统扩展性强

各类处理器均可根据实际需要随时任意增加，必要时增加交换机，从而增强整个系统的扩展能力。不需对扩展应用进行二次开发，降低系统扩展费用。

- 分布式架构，系统稳定可靠

整个系统的信号处理分散在各个处理器中，某一台处理器出现故障只影响该路信号或某一单元显示，并不影响其它处理器的稳定工作，可灵活地将某一路信号切换到其他通道进行显示，有利于整个大屏幕系统的应急显示，具有高度可靠的系统性能。

- 系统超长无故障时间

系统各类处理器均具有超长的平均无故障时间（MTBF），且具有通用性，可简单快速地更换掉故障处理器，使MTTR（平均故障维护时间）缩到极短，更换处理器时不会影响网络正常运行，实现真正的热插拔。

- 信号的共享和异地调用

系统完全基于IP网络传输信号，由于这一特性，可在局域网内从一个系统传输信号到另一个系统，使多个显示系统之间共享相同的输入源，实现异地信号的互通调用显示，为数字城市、应急指挥等行业提供领先的解决方案。针对本方案来说，后期对于其他信号传输会更加便利，不需增添过多设备。

- 绿色环保

系统中所有输入处理器间的联接均采用CAT网络电缆，与传统的传输模拟信号的多轴线缆及传输DVI数字信号的光纤延长线相比，极大地降低了指挥控制中心的布线成本。同时，减少模拟电缆的使用意味着减少了其在制造中和废弃后对环境的污染。

- 简捷直观的控制操作

系统可通过软件控制管理，控制软件采用B/S架构，为信号输入、输出及显示设备的管理及控制提供了简单、直观的图形操作界面。并可对显示内容进行预案设置、存储和调用，并且可以设置显示预案自动定时执行。支持远程网络控制，支持大屏幕分区管理，支持多人同时对大屏幕进行调度和管理，支持多级管理权限划分。

- 应用需求及策略

- 系统规模不断增大，系统扩展能力不再受限

随着经济的发展和社会的进步，大屏幕拼接墙的规模也在不断增大，特别是涉及交通、能源、民生等事项的公共部门，其需求都在数十、上百块单元拼接以上，传统控制架构已经远远无法满足需求；

- 大量音视频数据同时、实时处理与显示

计算机越来越普及，各类监控Camera也已广泛应用到生活的方方面面，大量视频数据的及时处理成了迫切的需求，传统控制方式由于其基于PC底板架构，无法支持超过PC容量的信号源；

- 视频信号的远程传输与管理

同一个使用客户，更多的信号源分散在不同区域，楼层之间、厂区间、地区间、甚至不同省市间，客户需求对所有信号进行管理和调度，传统控制方式以布设线缆的方式已经不能满足信号远程传输的需求；

- 灵活的控制方式、友好的人机界面、分级权限管理

随着规模的增大，信号源数量的扩展，客户对于控制方式的需求也在变化，庞大的系统需要更加友好的互动界面，甚至要求多人分区域管理，传统控制方式无法满足该类需求；

- 高品质图像画质需求

客户对于画面品质的要求一直是严苛的，随着分辨率的不断增大，高清信号源更多的应用，传统控制方式以串行总线和线缆传输的处理方式，势必会降低画面品质，无法满足客户更高的观看体验；

- 控制系统稳定性要求不断提高

越来越多的大屏幕拼接系统应用到关系到国计民生的行业和领域（比如：铁道运营监控、电力调度、交通指挥、移动通讯等），使客户对该系统稳定性的要求日益增加，传统控制方式把风险集中在PC上，使系统出现当机、中断等风险极大；

- 节能环保理念的深入、低碳化运营的需求

地球的资源是有限的，随着全球对于环境保护的重视，客户在选择控制系统时，会着重的考虑系统的耗能、二次污染等特性；传统控制方式采用大功率PC为核心，随着系统规模的增加，其耗能量、在使用中产生的热源、噪声，以及大规模采用模拟线缆导致的二次污染也一直受到客户诟病；

- 思考的结论

经过不断的征集客户需求，以及对自身技术能力的评估，具备以下特点的大屏幕拼接控制系统，可以适应客户当前的需求以及后续不断增加的新需求：

- 以网络交换机为核心

- 独立、模块化、分布式架构设计

- 视频码流数字化、网络化

以上指标可实现大规模拼接系统的建设，且网络化架构可满足系统扩容能力的增强，可实现网络化的灵活控制方式，模块化分布式设计极大的提高整个系统的稳定性和处理能力，将视频数字化可保证每路信号源的画面品质，并能够实现网络码流的远距离传输和控制；

信号控制系统的设计达到以下目标：

- 数字化：所有信号的处理、传输、和显示均为数字化方式，彻底避免模拟信号传输带来的噪声干扰，实现高品质影像显示；

- 网络化：所有信号通过网络传输，实现灵活便捷的互联互通；

- 高性能：所有信号都能被实时处理和显示，无论信号数目的多少和显示墙的规模大小；支持至少10000个显示单元组成的大屏幕墙；一个显示单元内可同时实时显示16路不同的信号；

- 高可靠度：分布式体系架构，实现高系统可靠度；

- 高可扩展性：信号源与显示单元可根据需要任意添加，系统扩展方便；

- 便捷性：用网络电缆连接所有处理器，彻底避免使用大量模拟视频电缆，系统构建方便；

- 绿色环保：嵌入式系统，超低功耗，每个处理标称功耗不高于10W；

- 可操作性：控制软件灵活多样，可融合中控、iPad等第三方无线控制，可定制化客户人机界面；

想了解关于云视频拼接详细情况，请致电销售或相关售前技术人员。